参考様式

工事監理報告書

年　　月　　日

（あて先）松江市長

工事監理者

氏　　　 　名

（　　　）級建築士　（　　　　　　　）登録　第　　　　　　　　　号

建築士事務所

名      称

（　　　）級建築士事務所　（　　　　　　）登録　第　　　　　　号

所　在　地

次のとおり、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、建築工事が行われたことを確認しました。

| 認定申請者 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 住宅の位置 |  |  |  |  |
| 認定番号 | 第 号 |  |  |  |
| 認定年月日 | 年 月 日 |  |  |  |
| 工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |  |
| 認定事項 | 確認部位・項目 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 | 照合結果 （不適の場合には措置内容） |
| 構造躯体等の劣化の対策 | 外壁の軸組等 | ・外壁の構造（ ）工法 ・材種 ・薬剤処理 | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
|  | 土台 | 防腐・防蟻処理方法 | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
|  | 地盤の防蟻措置 | 防蟻方法（ ） | 仕上表 | □適 □不適 |
|  | 浴室・脱衣室の防水 | 防水上の措置方法 | 仕上表 | □適 □不適 |
|  | 基礎の高さ | （ ）㎜ | 仕上表、矩計図 | □適 □不適 |
|  | 床下防湿・換気措置 | ・防湿方法 ・換気措置 | 仕上表、矩計図、基礎伏図、計算書 | □適 □不適 |
|  | 小屋裏換気 | ・換気口の位置 ・換気口の面積 | 仕上表、立面図 | □適 □不適 |
|  | 点検空間の確保 | ・床下点検口及び天井点検口・床下有効高さ （ ）㎜ | 平面図、伏図 | □適 □不適 |
| 耐震性 | 土台・柱 | ・土台の断面・柱の小径・ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質、埋込長さ、位置、間隔 | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
|  | 耐力壁 | ・筋かい及び面材耐力壁の種類、寸法又は厚さ ・釘の種類、間隔 | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
|  | 準耐力壁 | ・面材準耐力壁、腰壁等の種類、厚さ ・釘の種類、間隔 | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
|  | 床組等 | ・火打ち構面の種類及び寸法等 ・２階床面の種類及び寸法等 ・小屋床面の種類及び寸法等 | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
| 認定事項 | 確認部位・項目 | 照合内容 | 照合を行った設計 図書 | 照合結果 （不適の場合には措置内容） |
| 耐震性 | 屋根面 | ・屋根勾配・面材の種類、垂木間隔、工法、釘打ち | 仕上表、伏図 | □適 □不適 |
|  | 接合部 | ・金物の品質・各接合部の金物の種類と仕口 | 仕上表、伏図、壁量計算書 | □適 □不適 |
|  | 基礎 | ・根入れ深さ ・基礎の各部寸法及び配筋 | 基礎伏図 | □適 □不適 |
|  | 横架材 | ・断面寸法 | 伏図 | □適 □不適 |
| 可変性 | 該当なし | ― | ― | ― |
| 維持管理・更新の容易性 | 専用配管 | コンクリート内埋込配管の有無 | 仕上表、平面図、矩計図 | □適 □不適 |
|  | 地中埋設管 | 地中埋設管上のコンクリート打設の有無 | 仕上表、平面図 | □適 □不適 |
|  | 専用排水管 | 排水管の清掃措置方法 | 配置図、平面図 | □適 □不適 |
|  | 排水管の性状等 | 排水管の仕様・取付方法・接合方法 | 仕上表 | □適 □不適 |
|  | 配管点検口 | 主要接合部等の点検措置の方法（床下点検口） | 平面図 | □適 □不適 |
| 高齢者等配慮対策 | 該当なし | ― | ― | ― |
| 省エネルギー対策 | 躯体の断熱性能等 | 断熱構造とする部分と性能（断熱材の種類と厚さ） | 仕様書、仕上表、矩計図 | □適 □不適 |
|  | 開口部の断熱性能等 | ・窓、ドア等の断熱性（建具・ドア枠の材質・形状、ガラスの種類・構成等） ・庇・軒・付属部材の設置状況 | 仕様書、仕上表、仕上表、平面図、矩計図 | □適 □不適 |
|  | 結露防止対策 | ・防湿層の設置の有無（繊維系断熱材の場合） ・外壁又は屋根の通気層の確保 | 仕様書、仕上表、矩計図 | □適 □不適 |
| その他監理事項 |  |  |  |  |