(別添)

旧耐震基準の木造住宅の除却における容易な耐震診断調査票

調査日時：　 年 　月　 日 午前・午後 　時

調査者氏名：

Ⅰ) 建築物の概要

１.建築物の所有者：

２.建築物所在地：

３.階数：

Ⅱ) 前提条件の確認(いずれも必須)	チェック欄

| 木造住宅である |  |
| --- | --- |
| 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した |  |

Ⅲ) 一見して倒壊の危険性があると判断できる項目

(１以上ある場合は倒壊の危険性があると判断)

| 建物全体 | 全体又は一部に崩壊がある |  |
| --- | --- | --- |
|  | 全体又は一部に傾斜や変形がある |  |
| 地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている |  |
|  | 基礎がコンクリート以外(玉石、石積み、ブロック等)である |  |
|  | 基礎がコンクリートであり、ひび割れや欠損が見られる |  |
| 老朽・腐朽 | 柱、梁、壁、土台等の構造部に白蟻の被害がある |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に腐朽が見られる |  |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造部に損傷や欠損が見られる |  |

Ⅳ) 壁の割合

一見して倒壊の危険性があると判断できない場合でも、壁の割合が0.8未満である場合は、

倒壊の危険性があると判断できるものとする。

(イ)	(ロ)	(ハ)	(二)　　　　 (ホ)壁の割合

| 方向 | 壁の長さ(ｍ) | 建面(㎡) | イ／ロ | 必要値 | ハ／ニ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ｘ |  |  |  |  |  |
| Ｙ |  |  |  |  |  |

(別紙)

|  | Ｙ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1ｍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ｘ方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ⅳ)壁の割合 記入用紙

壁の長さの計測

(イ) 壁の長さの合計

①

① Ｘ（横）方向 　　　　　　　　②　Ｙ（縦）方向

②

ｍ

ｍ

イ

①②のうち小さいほうを記入してください。

ｍ

ロ

(ロ) 面積

㎡

(ハ) 単位面積あたりの壁の長さ

| イ | ÷ | ロ | = | ハ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(ニ) 必要な壁の長さ

二

ｍ

下の表から該当するものを選んで記入してください。

| 階 屋根の種類 数 | 平 家 | ２階建 |
| --- | --- | --- |
| 軽い屋根 (鉄板葺・石綿板葺・スレー ト葺等) | ０.２０ | ０.５２ |
| 重い屋根 (かや葺・瓦葺等) | ０.２７ | ０.５９ |

(ホ) 壁の割合

| ハ | ÷ | ニ | = | ホ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ⅲ）一見して倒壊の危険性があると判断できる項目

各項目について敷地や建築物等の状況を確認して該当する場合はチェック欄にチェック

を記入してください。あくまで目安になりますが、各項目の例示については以下の表をご参

考ください。

| 箇所 | 項目 | 例 |
| --- | --- | --- |
| 建物全体 | 全体又は一部に崩壊がある | ・建物全体が崩壊・落階している ・屋根や外壁の一部が脱落している ・柱が折れている ・外壁に亀裂や穴が生じている |
|  | 全体又は一部に変形がある | ・建物全体が傾いている ※１ ・棟がうねっている ・軒先が垂れている ・柱や壁が傾いている ・床に起伏がある |
| 地盤・基礎 | 地盤沈下が生じている | ・土地の沈下や建物の沈下が見られる |
|  | 基礎がコンクリート以外 （玉石、石積み、ブロック 等）である | ・基礎が玉石、石積み、ブロック、レンガ等で ある |
|  | 基礎がコンクリートであり、 ひび割れや欠損が見られる | ・基礎がひび割れている ※２ ・基礎の一部が欠けている ・鉄筋の露出や鉄筋のさび汁が見られる |
| 老朽・腐朽 | 柱、梁、壁、土台等の構造 部に白蟻の被害がある | ・部材が食害されている（特に床下や小屋裏等 の暗くて多湿な箇所を確認） ・白蟻の巣がある ・部材に虫がわいている |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造 部に腐朽が見られる | ・部材が湿気等により腐っている ・部材にカビが生えている |
|  | 柱、梁、壁、土台等の構造 部に損傷や欠損が見られる | ・部材に穴がある ・部材が欠けている ・部材に亀裂が見られる |

※上記の項目において、該当する項目が１つ以上ある場合、倒壊の危険性があると判断されます。

※該当することを証明する写真の提出が必要です。

※１ 傾いている場合について

傾斜については、ビー玉・ゴルフボール等を転がしてみて転がるようであれば、水平器を使用することで確認できます。

【傾いていると判断するもの】

・概ね勾配が１/60 を超えるもの（水平器等で証明できない場合は判断できません）。

※２ 基礎のひび割れについて

ここでいうひび割れとは、構造クラックであり、軽微なひび割れ（ヘアクラック）は含みません。

【構造クラック（ひび割れ）であると判断するもの】

・ひび割れの幅が0.3ｍｍ以上

・外周からひび割れが確認でき、床下からも基礎の内側（裏側）までひび割れが確認できる（外側から内側までひび割れが貫通している）。

・外周からは0.3ｍｍ未満のひび割れしか確認できないが、床下から基礎の内側（裏側）に0.3ｍｍ以上のひび割れが確認できる。

・時間とともに幅が大きくなる（長い期間で）。